| Datum: | 26 juni 2019 |
| --- | --- |
| Onderwerp | Veel gestelde vragen (FAQ) Zonneparken op Water |

Toelichting

In deze memo staan Frequently Asked Questions (FAQs) over Zon op water. Zowel over de ontwikkelde instrumenten als vragen over vergunningen.

Mocht uw vraag niet beantwoord zijn dan, kunt u contact op nemen met de helpdesk: support-zon-op-water@deltares.nl

De vragen zijn ingedeeld in de volgende categorieën

- Zon op Water tools

- Vergunningen (initiatiefnemer)

- Vergunningen (vergunningverlener)

- Vergunningen (belanghebbende en medegebruiker)

- Verwachte effecten

- Overig

Vraag en antwoord

Zon op Water tools

1. Wat is de analysetool Zon-op-Water ecologie en waterkwaliteit?

De analysetool Zon-op-Water kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in de verwachte effecten van drijvende zonneparken op de waterkwaliteit. De tool is gebaseerd op een driedimensionaal waterkwaliteitsmodel dat op een groot aantal (fictieve) watersystemen is toegepast. Het effect op de waterkwaliteit is berekend als functie van de grootte en diepte van het waterlichaam, de lichtdoorlatendheid van de zonnepanelen en het percentage water dat bedekt is met de zonnepanelen. Met behulp van interactieve grafieken kan de gebruiker zelf een reeks gebiedseigenschappen en/of de paneeleigenschappen uitzetten tegen één van de te selecteren waterkwaliteitsindicatoren. Hiermee kan de gebruiker het verwachte effect van zonneparken op de watertemperatuur, het lichtklimaat, het zuurstofgehalte of het chlorofyl-a gehalte van het onderliggende water zien. Ook kan snel inzicht verkregen worden in de verwachte effecten op de waterkwaliteit van het beoogde gebied, door het toevoegen van een ‘user PV’ (gepland zonnepark) in de interactieve grafieken. In hoofdstuk 3 van de Handreiking is het gebruik van de Analysetool nader uitgelegd.

2. Welke informatie kan ik uit het Stroomschema Zon-op-Water halen?

Het Stroomschema behandelt de actueel geldende wettelijke kaders rondom de vergunningverlening voor de aanleg van zonnepanelen op water. De gebruiker wordt stap voor stap door het stroomschema geleid en komt daarbij langs alle vergunningsaspecten die van belang zijn. Raakvlakken aan KRW- en Natuurbeleid komen daarbij ook aan bod.

De volgende ‘hoofdstukken’ maken onderdeel uit van het Stroomschema:

- Werken in rijkswater of bij rijkswaterkering

- Werken in regionaal water of bij regionale waterkering

- Bouwen en ruimtelijke regels

- Lozen en uitloging

- Natuur

- Kabels in openbare grond

- Archeologie

- Werken in verontreinigde landbodem

- Grondwaterbescherming- en stiltegebieden

- Werken in of bij infrastructuur

- PV-systemen binnen Wm-inrichting (Wet milieubeheer)

- Privaatrecht

- Omgevingswet

De schema’s worden ondersteund door een uitgebreide toelichting van de vergunningsaspecten in het rapport ‘Omgevingsdeel zon op water’. In hoofdstuk 2 van de Handreiking is “Het gebruik van het Stroomschema” nader uitgelegd. Hoofdstuk 4 “Aan de slag met vier cases” van de Handreiking geeft de gebruiker vier voorbeelden van hoe het Stroomschema doorlopen kan worden.

3. Geldt het met de Analysetool berekende effect op de waterkwaliteit alleen voor water onder panelen of is ook de interactie met het niet bedekte deel naast het zonnepark meegenomen in modellering?

De gemodelleerde effecten op de waterkwaliteit gelden voor het gehele waterlichaam, de interactie door bijvoorbeeld horizontale waterbeweging is hierin meegenomen. Voor specifieke indicatoren is onderscheid gemaakt in de effecten voor het water onder de panelen en het water dat onbedekt is.

4. Is in de Analysetool alleen gekeken naar microflora?

Er zijn verschillende typen fytoplankton gemodelleerd, zoöplankton en waterplanten zijn echter niet tegelijkertijd meegenomen. Hierdoor ontbreekt in de resultaten de wisselwerking tussen fytoplankton, zoöplankton en waterplanten in het modelsysteem. De resultaten van de Analysetool hebben dezelfde beperking.

Vergunningen (initiatiefnemer)

5. Bij welk loket moet ik aankloppen als initiatiefnemer?

Er is niet één centraal loket waar u alle vergunningen en andere toestemmingen kunt aanvragen. Bij het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.nl/) kunt u wel de watervergunning (op grond van de Waterwet) en de omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) aanvragen. Ook de natuurvergunning (op grond van de Wet natuurbescherming) kan via dit loket worden aangevraagd, mits die tegelijk met de omgevingsvergunning wordt ingediend. Voor andere vergunningen of toestemmingen moet u contact opnemen met het betreffende bevoegd gezag.

6. Welke procedure moet een initiatiefnemer doorlopen voor een vergunning?

In het rapport “Vergunbaarheid omgevingsdeel Zon op Water” is voor iedere vergunning vermeld welke procedure geldt. De meeste vergunningen verlopen via de reguliere procedure van titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de watervergunning voor het gebruik van een waterstaatswerk, of een omgevingsvergunning voor het bouwen. De beslistermijn is dan 8 weken. Het bevoegd gezag kan deze beslistermijn eenmalig verlengen met 6 weken.

Op sommige vergunningen is de uitgebreide procedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Deze procedure duurt 6 maanden.

De meeste tijd gaat echter niet zitten in de beslistermijn van het bevoegd gezag, maar in de voorbereiding van een goede aanvraag. Het is altijd aan te raden om vooroverleg te voeren met het bevoegd gezag, om afspraken te maken over de inhoud van de aanvraag.

7. Hoe lang duurt gemiddeld de procedure voor vergunningverlening?

Zie ook het antwoord op vraag ”Welke procedure moet een initiatiefnemer doorlopen voor een vergunning?”. De meeste vergunningen worden binnen acht weken verleend, mits de aanvraag volledig is. Sommige vergunningen verlopen via de uitgebreide procedure, die duurt 6 maanden.

8. Met welke vergunningen moet ik rekening houden als initiatiefnemer voor de aanleg van zonnepanelen op water?

Het stroomschema geeft een compleet overzicht van de benodigde vergunningen. Daarnaast is er voor de aanlegfase nog toestemming nodig om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld voor de aanvoer van het bouwmateriaal.

9. Hoeveel oppervlakte van een waterlichaam mag ik bedekken met zonnepanelen?

Dit is op voorhand niet te zeggen en hangt af van actuele wettelijke kaders, mede gebruik van het water en de (nadelige) effecten op waterkwaliteit en ecologie. Met behulp van de analysetool Zon-op-Water kan de gebruiker inzicht krijgen in de verwachte effecten van drijvende zonneparken op de waterkwaliteit voor verschillende mate van bedekking door zonnepanelen.

10. Welke rol speelt de Wet natuurbescherming?

De Wet natuurbescherming heeft tot doel om gebieden (zoals Natura 2000-gebieden) te beschermen en om soorten te beschermen (waaronder vogels). Voor beide doelen zijn de verplichtingen uitgewerkt in de stroomschema’s van de vergunbaarheidsstudie, zie schema 5 Natuur.

11. Wie is voor welke onderwerpen het bevoegd gezag?

Het bevoegd gezag voor verschillende onderwerpen is opgenomen in onderstaande tabel:

| Onderwerp | Regelgeving | Bevoegd gezag |
| --- | --- | --- |
| Werken bij rijkswater / rijkswaterkering | Waterwet, Waterbesluit, Waterregeling | Rijkswaterstaat |
| Werken in regionaal water / regionale kering | Keur, algemene regels waterschap | Waterschap |
| Bouwen en ruimtelijke ordening | Wet ruimtelijke ordening, bestemmingsplan | Gemeente |
| Lozen door uitlogende materialen | Waterwet | Rijkswaterstaat / waterschap |
| Natuur | Wet natuurbescherming | Provincie |
| Kabels in openbare grond | Algemene verordening ondergrondse infra | Gemeente |
| Archeologie | Erfgoedverordening | Gemeente |
| Werken in verontreinigde bodem | Wet bodembescherming | Provincie / gemeente |
| Grondwaterbescherming-/stiltegebied | Provinciale milieuverordening | Provincie |
| Werken in of bij infrastructuur | Spoorwegwet, etc | Rijkswaterstaat, ProRail, etc. |
| Zonnepark binnen Wm-inrichting | Wabo, Activiteitenbesluit | Gemeente |
| Privaatrecht | Burgerlijk Wetboek | nvt |

NB er zijn uitzonderingen mogelijk op deze tabel. Zo is soms de provincie bevoegd voor ruimtelijke ordening, als die provincie rechtstreeks werkende regels in de provinciale ruimtelijke verordening heeft gesteld. En voor sommige Wm-inrichtingen is niet de gemeente maar de provincie of een minister bevoegd gezag.

12. Speelt de erfgoedverordening een rol bij de aanleg van een drijvend zonnepark?

Op grond van de Erfgoedverordening is vaak een archeologisch onderzoek nodig als er gegraven wordt in gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Dat kan aan de orde zijn vanwege de aanleg van kabels voor het drijvende zonnepark. In eerste instantie wordt een bureaustudie uitgevoerd.

13. Hoe weet je of archeologisch onderzoek een rol gaat spelen?

Er zijn archeologische verwachtingskaarten opgesteld waar de kans groot is op het aantreffen archeologische vondsten. Op https://archeologieinnederland.nl/amk-en-ikaw is veel informatie te vinden. Op de website van de gemeente kun je nagaan of er gedetailleerde lokale informatie beschikbaar is.

14. Geldt het verontreinigde bodem onderwerp ook voor waterbodems?

Nee, de regels van de Wet bodembescherming gelden alleen voor de landbodem. Voor graven in (al dan niet verontreinigde) waterbodems gelden bij rijkswateren het Waterbesluit en de Waterregeling en bij regionale wateren de keur en algemene regels van het waterschap. In de vergunningen op grond van die regelgeving wordt ook het omgaan met verontreinigingen in de waterbodem verwerkt.

15. Speelt de Kaderrichtlijn Water (KRW) een rol, zo ja waar, wanneer?

De KRW speelt een rol bij het verlenen van een watervergunning in het algemeen en bij het stellen van maatwerkvoorschriften over het gebruik van rijkswateren in het bijzonder. Waterschappen en Rijkswaterstaat zullen zich bij het verlenen van een vergunning afvragen in hoeverre de doelen die er voor een water gesteld zijn, in gevaar kunnen komen door de aanleg van een zonnepark. In de stroomschema’s van de vergunbaarheidsstudie, schema 1 Werken in rijkswater, wordt in ‘Toetsingskader waterkwaliteit I en II’ aangegeven welke vraagstelling voor de KRW van belang is.

16. Kan visrecht een initiatief voor de aanleg van een drijvend zonnepark belemmeren?

Bij het verlenen van een watervergunning op grond van het Waterbesluit of de keur van het waterschap wordt ook gekeken naar de functies die oppervlaktewateren hebben. Dat betreft ook de functie viswater. Als het zonnepark onevenredige nadelige gevolgen heeft voor de functie viswater, kan de watervergunning geweigerd worden.

17. Zijn er ook andere waterbeheerders dan het Rijk of een waterschap?

De meeste wateren zijn in het beheer van het Rijk of de waterschappen. Daarnaast is soms de provincie of de gemeente aangewezen als vaarwegbeheerder (bij provinciale vaarwegen of gemeentelijke havens). Zij zijn formeel geen waterbeheerder in de zin van de Waterwet, maar ze zijn wel bevoegd gezag voor vergunningen op grond van een vaarwegverordening.

18. Zijn de gebruiksfuncties (van rijkswateren) vastgelegd?

Het Rijk heeft de functies van rijkswateren opgenomen in het Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren, zie https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/beheer-en-ontwikkeling-rijkswateren/index.aspx. Bij het verlenen van een watervergunning kijkt Rijkswaterstaat niet alleen naar de aangewezen functies, maar ook naar feitelijk / daadwerkelijk gebruik.

19. Wordt er bij de vergunningverlening gekeken naar parallel lopende initiatieven en hun impact op natuur (cumulatie)?

Ja, het bevoegd gezag moet bij het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming ook de effecten van andere projecten betrekken.

20. Is er overlap in de ecologie beoordeling bij de provincie (natuurvergunning), het Rijk en de waterschappen (waterwet, KRW)?

Ja, er bestaat enige overlap, maar er zijn ook verschillen. Voor de ecologische waterkwaliteit is met name de KRW van belang. Bij de natuurvergunning wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden. Die instandhoudingsdoelen kunnen soms dezelfde soorten betreffen die ook voor de ecologische kwaliteit volgens de KRW van belang zijn.

21. Hoe lang mag een zonnepark blijven liggen als het eenmaal is vergund?

In de praktijk zal de aanleg van een drijvend zonnepark voor een bepaalde tijd worden vergund, dit wordt dus in de vergunning zelf vastgelegd. Bij aanpassing van het beleid (als een drijvend zonnepark al is gerealiseerd) wordt er opnieuw naar de vergunning gekeken om te beoordelen of er aanpassingen nodig zijn. Bij aanpassing van de vergunning kan de vergunninghouder bezwaar maken en in beroep gaan, en mogelijk schadevergoeding claimen.

22. Als een beoogde locatie particulier eigendom is of in beheer van een bedrijf, kom je dan uit bij Waterwet?

De Waterwet is ook van toepassing op oppervlaktewaterlichamen die in particulier eigendom zijn. Het oppervlaktewaterlichaam moet wel voldoen aan de definitie in de Waterwet: een samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers […] alsmede flora en fauna. Uit de jurisprudentie blijkt dat bijvoorbeeld een nabezinkbassin van een RWZI geen oppervlaktewaterlichaam in de zin van de Waterwet is, omdat daarin geen natuurlijk ecosysteem voorkomt. Dit geldt ook voor ander zogenaamd bedrijfswater (water dat in gebruik is met een speciale functie in het bedrijfsproces), zoals wateropslagbassins bij agrarische bedrijven.

Vergunningen (vergunningverlener)

23. Welke eisen kan ik als vergunningverlener stellen of toevoegen aan een vergunning voor het aanleggen van een zonnepark op water?

Aan een vergunning kunnen de voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de belangen, waarvoor de vergunningplicht is ingesteld, te behartigen. Voor watervergunningen betekent dit dat er bijvoorbeeld voorschriften mogelijk zijn over de verplaatsbaarheid van het zonnepark, de maximale omvang, de afstand tussen panelen (in verband met het doorlaten van voldoende licht) of de exacte locatie. Het is ook mogelijk om monitoringsvoorschriften aan de watervergunning te verbinden, als dat nodig is om meer inzicht te krijgen in het effect van het zonnepark op de ecologie. Aan een omgevingsvergunning op grond van het bestemmingsplan kunnen voorschriften worden verbonden over de ruimtelijke inpassing of het beperken van lichtschittering. En net als voor een watervergunning kunnen aan een natuurvergunning ook voorschriften worden verbonden over monitoring van de ecologische effecten.

24. Wat moet ik als vergunningverlener doen als er geen gegevens beschikbaar zijn van het watersysteem waarvoor een vergunning voor de aanleg van een zonnepark wordt aangevraagd?

Alle relevante gegevens die het bevoegd gezag zelf ter beschikking heeft, moeten natuurlijk worden gebruikt. Als er dan nog steeds onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een beslissing te nemen op de aanvraag, dan kunt u de initiatiefnemer verzoeken om aanvullende gegevens in te dienen (art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Daarbij geeft u de initiatiefnemer een redelijke termijn om die gegevens aan te leveren. Als er na afloop van die termijn nog steeds onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om te beslissen, stelt u de aanvraag buiten behandeling.

Het is ook mogelijk om in de vergunning voorschriften op te nemen over monitoring, zodat na verloop van tijd meer gegevens beschikbaar komen over de effecten van het zonnepark. De monitoringsgegevens kunt u gebruiken om de vergunning ambtshalve te actualiseren.

25. Hoe zit het met meldingsplicht en maatwerkvoorschriften, is momenteel alles goed afgedekt in de regelgeving en komt de vergunningverlener niet voor verrassingen te staan?

Voor rijkswateren lijkt er een klein gat te zijn. De wetgever heeft bepaald dat drijvende objecten in rijkswateren niet vergunningplichtig zijn, maar dat alleen een melding volstaat. De initiatiefnemer moet zich dan wel houden aan de zorgplicht. Bij het opstellen van deze regels had de wetgever waarschijnlijk niet grote drijvende zonneparken op het oog. Rijkswaterstaat heeft de mogelijkheid om naar aanleiding van de melding een maatwerkvoorschrift te stellen ter invulling van de zorgplicht, maar dat maatwerkvoorschrift kan alleen betrekking hebben op de locatie, de diepte van het werk, de hoogte van het werk, de periode van uitvoering, de mogelijkheden van het verplaatsen van het werk in verband met hoogwater en de waterdoorlatendheid van het werk in verband met wateropstuwende effecten. Er lijken dus geen maatwerkvoorschriften mogelijk te zijn over bijvoorbeeld de mate waarin het zonnepark licht moet doorlaten.

26. Kan je als vergunningverlener monitoring in de vergunning opnemen?

Ja dat kan. Het verplicht monitoren is een voor de hand liggende eis. Monitoring in de aanlegfase en in operationele fase zijn beiden belangrijk, denk bijvoorbeeld aan welke activiteiten er plaats vinden in de aanleg fase en hoe vaak er onderhoud is tijdens de operationele fase. De monitoring van (effecten op) waterkwaliteit en ecologie is ook aan te raden om de daadwerkelijke effecten goed in beeld te kunnen brengen en deze in te kunnen zetten bij verdere besluitvorming over vergunningen op andere plaatsen.

27. Hoe uitgebreid moet je gaan meten en wat moet je gaan meten?

In bijlage B van de Handreiking is een advies-meetplan beschikbaar. Het doel van de beschreven (geadviseerde) meetcampagne is om te adviseren in te meten parameters en wijze van monitoring en de afwijking (invloed van zonnepark op water) ten opzichte van de referentie situatie (geen zonnepark of buiten beïnvloedingsgebied van zonnepark) inzichtelijk te kunnen maken.

28. Kan de vergunningverlener eisen dat de initiatiefnemer aan zal moeten tonen dat er geen negatief effect is op de omgeving, ecologie en waterkwaliteit?

Ja. De vergunningverlener moet bij het verlenen van de vergunning voldoende informatie hebben om een beslissing te kunnen nemen. Als daarvoor extra onderzoeken nodig zijn, dan kan de vergunningverlener aan de aanvrager van de vergunning meedelen dat de aanvraag moet worden aangevuld met die onderzoeken. Het moet natuurlijk wel gaan om onderzoeken die redelijkerwijs nodig zijn om een besluit te nemen op de aanvraag. Een aanvrager hoeft ook geen informatie aan te leveren die al bij het bevoegd gezag beschikbaar is. In verband met de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water (dat als principe heeft dat er geen achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van het watersysteem mag optreden), kan de vergunningverlener eisen dat er geen negatief effect mag optreden. Het is dan aan de initiatiefnemer om de negatieve effecten te voorkomen door het plan aan te passen door mitigatie of compensatie van de effecten.

29. Is er een afwegingskader beschikbaar waarin aangegeven wordt welke type wateren het meest geschikt zijn voor de aanleg van een drijvend zonnepark?

Er is geen afwegingskader opgesteld voor Zon op Water, wel is in hoofdstuk 5 van de Handreiking gekeken naar de kansen voor zonnepanelen op water, waarbij de ‘kansrijkheid’ vanuit drie verschillende kanten is benaderd: 1. De wettelijke kaders, 2. Medegebruik en 3. waterkwaliteit en ecologie. Dit geeft inzicht in welke type wateren het meest kansrijk worden geacht. Kortweg zijn de meest geschikte wateren, wateren waar zo min mogelijk wettelijke kaders op van toepassing zijn, waar geen medegebruik aanwezig is en waar lage doelen voor waterkwaliteit en ecologie gesteld zijn. Qua wettelijke kaders zijn wateren die geen oppervlaktewateren zijn volgens de Waterwet het gemakkelijkst (bedrijfswateren zoals bezinkbassins bij RWZI’s en opslagbekkens bij agrarische bedrijven), gevolgd door oppervlaktewateren zonder KRW-doelstelling, oppervlaktewateren met een KRW-doelstelling en tenslotte Natura 2000-gebieden (welke altijd een KRW-doelstelling hebben). Qua medegebruik is medegebruik dat uitsluitend op de kant plaatsvindt gemakkelijker dan medegebruik dat het gehele water gebruikt. Qua waterkwaliteit en ecologie zijn kunstmatige wateren (zoals sloten en kanalen) gemakkelijker om een vergunning voor te verkrijgen dan sterk-veranderde en natuurlijke wateren (volgens de KRW-indeling in typen wateren). Wateren waaruit drinkwater gewonnen wordt zijn een aparte categorie wateren waarvoor in verband met de drinkwaterfunctie aparte extra eisen aan vormen van gebruik gesteld worden.

Vergunningen (belanghebbende en medegebruiker)

30. Welk gebruik heeft voorrang bij aanleg van een zonnepark ten opzichte van bestaand gebruik?

Over het algemeen hanteren waterbeheerders het uitgangspunt dat bestaand gebruik voorrang heeft. Echter, maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat hiervan wordt afgeweken en dat een nieuwe gebruiksvorm voorrang krijgt en bestaande gebruiksvormen verdwijnen (door het niet verlengen van vergunningen) of minder ruimte toegewezen krijgen. Ook het combineren van gebruiksvormen krijgt meer aandacht. De huidige energietransitie (van gas en kolen naar milieuvriendelijker vormen van energie) is een dergelijke maatschappelijke ontwikkeling, waardoor prioriteiten kunnen verschuiven en opwekking van duurzame energie als  gebruiksvorm voorrang kan krijgen.

31. Op welke momenten kan ik als belanghebbende de vergunningverlening voor een zonnepark beïnvloeden?

Voor de aanleg van een zonnepark zijn verschillende vergunningen nodig. Als het water privaat eigendom is (denk aan een nabezinkbassin van een RWZI) kan een overeenkomst tussen eigenaar en initiatiefnemer al voldoende zijn. Als er wel een vergunning nodig is, is meestal de reguliere procedure van toepassing. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verlening van die vergunning bezwaar maken bij het bevoegd gezag. Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de rechtbank.

Soms is de uitgebreide procedure van toepassing, bijvoorbeeld bij een (buitenplanse) omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad dient dan een verklaring van geen bezwaar af te geven. Eenieder kan een zienswijze indienen op de ontwerpvergunning als hij/zij denkt dat de gemeente dit op onjuiste gronden heeft gedaan. En tegen de definitieve vergunning kan weer beroep worden ingesteld.

Als de vergunningen voor aanleg verkregen zijn, zijn er nog vergunningen of meldingen voor de uitvoering nodig. Bijvoorbeeld een vergunning voor het aanleggen van de elektriciteitskabel in openbare grond. Ook daar kunnen belanghebbenden bezwaar tegen maken. Tegen een melding (denk bijvoorbeeld aan de graafmelding op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten) is meestal geen bezwaar en beroep mogelijk.

32. Wie behartigt mijn belangen als huidige gebruiker van het water waarvoor een vergunning voor de aanleg van een zonnepark op water wordt aangevraagd?

Het bevoegd gezag weegt de belangen van alle huidige gebruikers tegen elkaar af. De gemeente doet dit door te kijken of de plannen binnen het bestemmingsplan passen. De provincie kijkt of het plan past binnen de provinciale ruimtelijke plannen. Het waterschap kijkt of het water in beheer is bij het waterschap; zo ja, dan kijkt het waterschap naar de doelen voor het water en of zij denkt dat dit verenigbaar is met een zonnepark.

Verwachte effecten

33. Hoe weet ik of een locatie geschikt is voor de aanleg van zonnepanelen?

Dit hangt van drie factoren af:

1. Hoe de activiteit past binnen de wettelijke kaders;

2. Wat het effect is op bestaand medegebruik;

3. Wat de effecten zijn op waterkwaliteit en ecologie.

Deze drie factoren zullen per watersysteem (en beheerder van het water) verschillen. In hoofdstuk 5 “Analyse van de kansen voor zonnepanelen op water” van de Handreiking is de kansrijkheid voor de aanleg van zonnepanelen op water beschreven.

34. Is de aanleg van een zonnepark op water negatief of positief voor de waterkwaliteit?

Een zonnepark op water heeft direct invloed op het licht onder water en de temperatuur van het water. Indirect heeft dit effect op andere factoren zoals het zuurstofgehalte van het water en de geschiktheid voor het voorkomen van bijvoorbeeld waterplanten. Hoe deze combinatie van factoren uitpakt voor een specifiek watersysteem is op voorhand niet te zeggen. In hoofdstuk 5 “Analyse van de kansen voor zonnepanelen op water” van de Handreiking is een samenvatting gegeven van de verwachte effecten van zonneparken op water. Een uitgebreider overzicht van de mogelijke effecten en risico’s bij de aanleg van een zonnepark op water is beschreven in hoofdstuk 7 “Toelichting op effecten waterkwaliteit en ecologie” van de Handreiking.

In algemene zin kan gezegd worden (op basis van uitgevoerde modelberekeningen) dat met een toenemende bedekking door het zonnepark er veranderingen in het watersysteem optreden die mogelijk de waterkwaliteit en de ecologie nadelig beïnvloeden. De resultaten laten veranderingen zien in de temperatuur, de verdeling van de temperatuur over de waterkolom (stratificatie en menging), het zuurstofgehalte, de biomassa en de samenstelling van het fytoplankton en het areaal geschikt voor waterplanten.

Waterplanten: Het areaal dat geschikt is voor waterplanten (met voldoende licht op de bodem) vermindert door de plaatsing van een zonnepark.

Watertemperatuur: Een zonnepark dekt het water af, waardoor het verschil in dag- en nachttemperatuur van het water onder een zonnepark kleiner is dan buiten een zonnepark. In algemene zin kan gezegd worden dat in ondiepe meren de watertemperatuur overdag in de zomer lager blijft bij hoge bedekking door het zonnepark.

Chlorofyl-a gehalte: De gemiddelde trend, voor alle doorgerekende systemen, is dat het chlorofyl-a gehalte (als maat voor de biomassa van de algen) in de bovenste waterlaag aanvankelijk toeneemt met toenemende bedekking door het zonnepark, omdat zich onder de panelen een voorraad ongebruikte voedingsstoffen ophoopt, die algengroei tussen de panelen stimuleert.

Zuurstof: De algemene trend is dat het zuurstofgehalte overdag in gestratificeerde systemen in de bovenste waterlaag in kleine en middelgrote plassen toeneemt met de toenemende bedekking van het zonnepark. Dit is vooral een gevolg van veranderingen in de primaire productie.

35. Kan ik een zonnepark aanleggen in of naast een Natura 2000-gebied?

In en nabij een Natura 2000-gebied spelen instandhoudingsdoelen een rol. Deze zullen per Natura 2000-gebied verschillen. Als de aanleg van een zonnepark de instandhoudingsdoelen in gevaar brengt, zal een vergunning over het algemeen niet worden verstrekt. Dit kan ook het geval zijn als het zonnepark net buiten een Natura 2000-gebied komt te liggen, omdat naburige gebieden een functie kunnen hebben voor in het Natura 2000-gebied voorkomende soorten, bijvoorbeeld als foerageergebied voor broedvogels uit het Natura 2000-gebied, of als slaapplaats voor foeragerende vogels (“externe werking”). Over het algemeen kan gezegd worden dat een vergunning voor de aanleg van een zonnepark in of naast een Natura 2000-gebied minder snel zal worden verstrekt als gevolg van strengere eisen ter voorkoming van een achteruitgang van de beschermingsstatus van het gebied. Het verlenen van een vergunning hangt mede af van of eventuele nadelige effecten gecompenseerd kunnen worden met mitigerende maatregelen.

36. Wat is er bekend van de invloed van een zonnepark op water op de doelstellingen voor KRW, Natura 2000 en zwemwater?

De relatieschema’s van de ecologische relaties in het watersysteem, en de tabel met mogelijke effecten van een zonnepark op water (zie Stroomschema Zon-op-Water) laten zien dat er voor verschillende aspecten effecten te verwachten zijn. Daarmee kan een zonnepark op water ook invloed hebben op (het behalen van) de doelstellingen voor KRW, Natura 2000 en zwemwater. In de eerste modelmatige benadering (zie Handreiking voor vergunningverlening) konden enkele verwachte effecten worden genuanceerd. Het punt waar we nu zijn aanbeland (zomer 2019) is dat de modelresultaten gevalideerd moeten worden met metingen uit het veld (zowel waterkwaliteit als ecologie) zodat de huidige kennis verder ontwikkeld kan worden.

37. Wat te doen als een zonnepark op grote schaal is uitgerold, wat doe je dan als de effecten groter blijken dan nu voorspeld?

Bij het verlenen van de vergunning voor een zonnepark zal het bevoegd gezag voorschriften stellen die de nadelige gevolgen van het park beperken tot een aanvaardbaar niveau. Mocht er na verloop van tijd blijken dat de nadelige gevolgen groter zijn dan verwacht, dan kan het bevoegd gezag de vergunning aanscherpen. Veelal zal in de vergunning ook een vorm van monitoring van de effecten worden voorgeschreven. De monitoringsresultaten kunnen aanleiding zijn om de vergunning aan te passen.

Overig

38. Wat voor typen drijvende zonneparken zijn er?

Deze vergunningsverleningsstudie geeft geen overzicht van de vele typen drijvende zonneparken. In deze studie is een zonnepark voorgesteld als een plat vlak aan zonnepanelen met een bepaalde bedekking van het water en een bepaalde lichtdoorlatendheid van het zonnepark. Voor meer informatie over type drijvende zonnepanelen wordt verwezen naar de leveranciers van dergelijke systemen, zoals bij de participerende leveranciers binnen het consortium Zon-op-Water.

39. Wordt een drijvend zonnepark als bouwwerk gezien?

Er is jurisprudentie van de Raad van State waaruit blijkt dat een woonboot een bouwwerk is, als deze bedoeld is om ter plaatse te functioneren. Daarbij werd een doorslaggevend belang toegekend aan de manier waarop de woonboot met de grond is verbonden (via bijvoorbeeld een loopplank, verankering en aansluitingen op nutsvoorzieningen). Aangezien drijvende zonneparken ook zijn verankerd en zijn voorzien van elektriciteitskabels die zijn verbonden met de wal, is het hoogstwaarschijnlijk dat de rechter drijvende zonneparken ook als bouwwerk zal aanmerken. Dit kan alleen anders zijn bij niet verankerde zonneparken, of zonneparken die regelmatig worden verplaatst. Die zijn niet “bedoeld om ter plaatse te functioneren”.