STOWA knelpuntenmethode overstorten, november 2012

Controles en doorgevoerde wijzigingen naar aanleiding van meldingen door gebruikers. Na realisatie van de aanpassingen is versie 2012_v03 gepubliceerd.

Controle berekening slibaanwas

Naar aanleiding van verschillende meldingen over vreemde uitkomsten van de beoordeling van de slibaanwas is de berekening gecontroleerd. Hierbij zijn verschillende fouten gesignaleerd:

- Bij de berekening van de invloedsfeer wordt het overstortvolume van de pieklozing gebruikt, terwijl ook al het berekende gemiddelde overstortvolume in de berekening staat. Het totaalvolume moet hiervoor worden gecorrigeerd: BY moet worden (BY-BT)

- Bij de berekening van de slibdikte wordt de jaarvracht CZV gebruikt in plaats van het jaarvolume. Deze verwijzing moet worden gecorrigeerd: T moet worden S
Hierbij is ook ontdekt dat het berekende jaarvolume niet reageert als in N (en O) wordt aangegeven dat het jaarvolume bekend is. Het uit het piekvolume berekende jaarvolume wordt in de berekeningen gebruikt.
Correctie van T: =ALS(EN(N="ja";O<>"");O;ALS(G<>"";(G*R);""))

- Berekening van de score op basis van de slibaanwas als percentage van de waterdiepte gaat niet goed. In de formule waarmee de VB-functie ‘CalcScore2’ wordt aangeroepen, wordt de slibaanwas onterecht met 100 vermenigvuldigd. De formule moet worden:
=ALS($CE<>"";CalcScore2($CE;'tabel scores'!$I$40:$I$49;'tabel scores'!$G$40:$G$49);"")

Controle cumulatieve effecten

Basis is de keuze “ja” of “nee” in kolom Y of een cumulatief effect moet worden berekend. Bij de keuze “ja” wordt automatisch:

- In de kolommen AB en AC de berekende BZV- en O2-concentraties uit de bovenliggende rij overgenomen. Dit gaat goed.

- In de kolom BL het resulterende bovenstroomse debiet ingevuld (uit BM van de regel erboven). Dit gaat goed.

Conclusie: doorrekenen cumulatieve effecten gaat in het instrumentarium goed. Of de berekening in de praktijk ook de goede resultaten geeft, is afhankelijk van hoe de gebruiker de gegevens invult.

N.B. Het is een optie om het netwerk flexibel te maken, zodat het niet noodzakelijk is dat de bovenstroomse tak direct boven de nu berekende tak staat (daarom kun je nu in de bovenste regel niet voor “ja” kiezen). Er zijn twee mogelijkheden:

- WRD heeft dit gedaan door voor iedere tak begin- en eindknopen te definiëren met een unieke ID. Vervolgens worden de takken gekoppeld door de gegevens over te nemen van de tak met de juiste eindknoop-ID.

- Alternatief is ID’s toe te kennen aan de regels (takken) en in het geval van cumulatieve berekeningen bij de te berekenen tak het bovenstroomse ID op te geven.

De keuze kan worden bepaald op basis van behoefte van de gebruikers.

Overige punten

- De melding "Attentie: knelpunt buiten systeem" verschijnt als het minimum zuurstofgehalte wordt bereikt op een afstand van meer dan 1.000 meter vanaf de overstort. Dit is alleen bedoeld als waarschuwing i.v.m. de interpretatie van de resultaten. Deze melding verschijnt ook als er helemaal geen knelpunt is. Dit is aangepast.

- De score voor de zuurstofhuishouding wordt niet goed berekend als de afstand waarop het minimum zuurstofgehalte zich bevindt verder dan 10.000 meter vanaf de overstort. In dat geval wordt een te gunstige score berekend omdat niet de gehele “dip” wordt meegeteld. Dit is gecorrigeerd en tevens is de berekening geoptimaliseerd.

Validatie

Ter controle van de berekeningen in het spreadsheet is een set validatiegegevens ontwikkeld, waarbij een aantal variabelen in vooraf bepaalde stappen worden gevarieerd. Doel is vooral om na te gaan of het instrumentarium logische resultaten geeft, bijvoorbeeld: groter knelpunt bij grotere pieklozing, meer slibaanwas bij hogere jaarvracht, etc. Dit kan ook worden gezien als een gevoeligheidsanalyse.

In onderstaande tabel zijn de gehanteerde variabelen weergegeven met de waarden die in de berekeningen zijn gebruikt. In totaal zijn zo 384 varianten doorgerekend. (6 x 4 x 4 x 4).

| Variabele | Kolom | n | Waarden |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piekemissie (m3) | G | 6 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
| Gemiddelde waterdiepte (m) | AD | 4 | 0,5 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Bodembreedte (m) | AG | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |  |
| Schoon water bovenstrooms (m3/min) | AK | 4 | 0,1 | 1 | 10 | 100 |  |  |

De resultaten zijn opgenomen in het spreadsheet ‘Validatie.xls’. Bij beoordeling van deze resultaten

– nadat de hiervoor beschreven wijzigingen in het instrumentarium zijn doorgevoerd – is gebleken, dat de uitkomsten logisch zijn. Dit zegt niets over de absolute waarde van de uitkomsten, maar vooral of uitkomsten van verschillende berekeningen ten opzichte van elkaar logisch zijn.

Berekeningen inzichtelijk

Als service voor de gebruikers is een apart bestand gemaakt waarin de formules in het spreadsheet zijn weergegeven. Dit is het bestand ‘WKS-toets_formules.xls’.